Отчет по лабораторной работе №3 по дисциплине «Компьютерные системы и сети»

Исследование интегральных преобразователей кодов (дешифратора, шифратора) и коммутационных узлов (демультиплексора и мультиплексора)

Цель работы: исследовать работу дешифратора, шифратора, демультикомплексора и мультикомплексора

Используемые приборы:

- Логический анализатор:

Устройство, предназначенное для диагностики цифровых схем. Позволяет отслеживать и записывать состояния логических элементов, анализировать и визуализировать их.

- Генератор слов:

Устройство, предназначенное для генерации до 8192 32-разрядных двоичных слов

- Логический пробник:

Логический элемент, позволяющий определить правильность работы логической схемы

- Логический элемент “НЕ”:

Логический элемент, выполняющий над входными данными операцию логического отрицания.

- Источник напряжения

Напряжение питания, которое питает твердотельные устройства.

- Дешифратор

Логическое комбинационное устройство, служащее для преобразования двойного двоичного кода в сигнал управления в десятичной системе исчисления на одном из выходов.

- Шифратор

Логическое устройство, выполняющее логическую функцию (операцию) — преобразование позиционного n-разрядного кода в m-разрядный двоичный, троичный либо k-ичный код

- Мультиплексор

Устройство, имеющее несколько сигнальных входов, один или более управляющих входов и один выход.

- Демультиплексор

Логическое устройство, предназначенное для переключения сигнала с одного информационного входа на один из информационных выходов.

Схема для испытаний дешифратора

| A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Y0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Y1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Y6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Y7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Схема для испытаний шифратора

| A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Y0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Y1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Y6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Y7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| А0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| А1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| А2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Схема для испытаний демультиплексора

Схема для испытаний мультиплексора

Схема для испытаний демультиплексора

Вывод: В ходе лабораторной работы успешно изучено устройство базовых запоминающих устройств, триггеров, а также на основе их характеристик и логических схем получены их таблицы истинности.